## Автомат Калашникова (АК-74). Ручной пулемет Калашникова (РПК-74)

5,45-мм автомат Калашникова является индивидуальным оружием, а 5,45-мм ручной пулемет Калашникова является оружием стрелкового отделения. Они предназначены для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож.

Общий вид АК-74

Общий вид РПК-74

Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автоматам АК74Н, АКС74Н и пулеметам РПК74Н, РПКС74Н присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ).

Для стрельбы из автомата (пулемета) применяются патроны с обыкновенными (со стальным сердечником) и трассирующими пулями. Из автомата (пулемета) ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведется короткими (до 5 выстрелов) и длинными (из автомата—до 10 выстрелов, из пулемета—до 15 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе производится из коробчатого магазина емкостью: у автомата — на 30 патронов, у пулемета — на 45 патронов. Магазины автомата и пулемета взаимозаменяемы.

Боевые свойства АК-74 и РПК-74

| № п/п | Боевые свойства | АК-74 | РПК-74 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибр, мм | 5,45 | 5,45 |
| 2 | Принцип работы | на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камору. |  |
| 3 | Прицельная дальность стрельбы, м. | 1000 | 1000 |
| 4 | Действительный огонь | 500 | 600 |
| 5 | Дальность прямого выстрела: - по грудной фигуре, м - по бегущей фигуре, м | 440 625 | 460 640 |
| 6 | Темп стрельбы выстр. в мин. | 600 | 600 |
| 7 | Боевая скорострельность при стрельбе: - очередями выстр. в мин. - одиночными выстр. в мин. | 100 40 | 150 50 |
| 8 | Вес автомата без штыка-ножа со снаряженным патронами пластмассовый магазином: кг. | 3,6 | 5,46 |

Автомат (пулемет) состоит из следующих основных частей и механизмов:

- ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой;

- крышки ствольной коробки;

- газовой трубки со ствольной накладкой;

- затворной рамы с газовым поршнем;

- затвора;

- возвратного механизма;

- ударно-спускового механизма;

- цевья;

- магазина.

Кроме того, у автомата имеется дульный тормоз-компенсатор и штык-нож, а у пулемета – пламегаситель и сошка.

В комплект автомата (пулемета) входят: принадлежность, ремень и сумка (у пулемета две сумки) для магазинов; в комплект автомата (пулемета) со складывающимся прикладом, кроме того, входит чехол для автомата (пулемета) с карманом для магазина, а в комплект автомата (пулемета) с ночным прицелом входит также ночной стрелковый прицел универсальный.

Комплект автомата и пулемета

Сумка для магазинов АК-74, сумка для магазинов для РПК-74 (2шт), ремень

Принадлежности

Автоматическое действие автомата (пулемета) основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камору.

При выстреле часть пороховых газов, следующих за пулей, устремляется через отверстие в стенке ствола в газовую камору, давит на переднюю стенку газового поршня и отбрасывает поршень и затворную раму с затвором в заднее положение. При отходе затворной рамы назад происходит отпирание затвора, затвор извлекает из патронника гильзу и выбрасывает ее наружу; затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок (ставит его на взвод автоспуска).В переднее положение затворная рама с затвором возвращается под действием возвратного механизма, затвор при этом досылает очередной патрон из магазина в патронник и закрывает канал ствола, а затворная рама выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок становится на боевой взвод. Запирание затвора осуществляется его поворотом вокруг продольной оси вправо, в результате чего боевые выступы затвора заходят за боевые упоры ствольной коробки. Если переводчик установлен на автоматический огонь, то стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны. Если переводчик установлен на одиночный огонь, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только один выстрел; для производства следующего выстрела необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова.

Заряжание автомата (пулемета)

Принцип работы автоматики автомата (пулемета)

Работа автоматики автомата (пулемета) в режиме одиночного огня

Работа автоматики автомата (пулемета) в режиме автоматического огня

Работа предохранителя автомата (пулемета)

Предотвращение выстрела при незапертом затворе автомата (пулемета)

Боеприпасы к 5,45-мм автомату (пулемету) Калашникова.

РАЗБОРКА, СБОРКА, АВТОМАТА (ПУЛЕМЕТА)

Разборка автомата (пулемета) может быть неполной и полной.

Неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра автомата (пулемета) полная для чистки при сильном загрязнена автомата (пулемета), после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку, а также при ремонте.

Частая полная разборка автомата (пулемета) не допускается, так как она ускоряет изнашивание частей и механизмов.

При разборке и сборке автомата (пулемета) необходимо соблюдать следующие правила:

- разборку и сборку производить на столе или скамейке, а в поле—на чистой подстилке;

- части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не допускать излишних усилий и резких ударов;

- при сборке обращать внимание на нумерацию частей, чтобы не перепутать их с частями других автоматов (пулеметов).

Неполную разборку автомата (пулемета) производить в следующем порядке:

1)    Отделить магазин. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его.

После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, поставив его в положение «АВ» или «ОД»; отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.

При разборке автомата (пулемета) с ночным прицелом после отделения магазина отделить ночной прицел, для чего отвести ручку зажимного устройства влево и назад, сдвигая прицел назад, отделить его от автомата (пулемета).

2)                Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку и выколотку.

У автоматов со складывающимся прикладом пенал носится в кармане сумки для магазинов.

3)                Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол. При затруднительном отделении шомпола разрешается пользоваться выколоткой, которую следует вставить в отверстие головки шомпола, оттянуть от ствола конец шомпола и вынуть.

4)                Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор, у пулемета — пламегаситель. Утопить отверткой фиксатор дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя). Свернуть дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель) с резьбового выступа основания мушки (со ствола), вращая его против хода часовой стрелки. В случае чрезмерно тугого вращения дульного тормоза-компенсатора (пламегасителя) допускается производить отворачивание его с помощью выколотки (шомпола), вставленной в окна дульного тормоза-компенсатора (щели пламегасителя).

5)                Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку.

6)                Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада, правой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.

7)                Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат (пулемет) левой рукой, правой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной ко робки.

8)                Отделить затвор от -затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.

9)                Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой, правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубке газовой каморы.

Приступить к тренировке

Сборку автомата (пулемета) проводить в обратной последовательности

Тестовое задание

Калибр АК-74?

7,62 мм
 5,45 мм
 9 мм

Калибр РПК-74

5,45 мм
 7,62 мм
 9 мм

Дальность прямого выстрела из АК-74 по грудной фигуре?

440 м
 460 м
 625 м
 640 м

Дальность прямого выстрела из АК-74 по ростовой фигуре?

625м
 620м
 640м
 660м

Дальность прямого выстрела из РПК-74 по грудной фигуре?

440 м
 640 м
 460 м
 625 м

Дальность прямого выстрела из РПК-74 по ростовой фигуре?

625м
 620м
 640м
 660м

На чем основано автоматическое действие АК-74 (РПК-74)?

с использованием энергии пороховых газов, отводимых в газовую камеру.
 с использованием отдачи затвора.
 с использованием отдачи подвижного ствола
 с использованием энергии других источников.

Боевая скорострельность при стрельбе одиночными выстрелами АК-74?

100 в/мин
 7 в/мин
 50 в/мин
 40 в/мин

Боевая скорострельность из АК-74 автоматическим огнем?

100 в/мин.
 60 в/мин.
 50 в/мин.
 40 в/мин.

Боевая скорострельность из РПК-74 одиночным огнем?

100 в/мин.
 60 в/мин.
 50 в/мин.
 40 в/мин.

Боевая скорострельность из РПК-74 автоматическим огнем?

100 в/мин.
 60 в/мин.
 150 в/мин.
 40 в/мин.

Какой темп стрельбы из АК-74 (РПК-74)?

600 в/мин.
 500 в/мин.
 400 в/мин.
 700 в/мин.

Какая прицельная дальность стрельбы из РПК-74?

1300м
 1200м
 1000м
 1500м

Наиболее действительный огонь из РПК-74:

до 400 м
 до 800 м
 до 600 м
 до 500 м

Вес АК-74 без штык-ножа со снаряженным магазином?

7 кг.
 10 кг.
 3,6 кг.
 12 кг.

Вес РПК-74 со снаряженным магазином?

7 кг.
 5,46 кг.
 3,6 кг.
 12 кг.